Linux编译ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0连接MQTT服务器步骤

- Linux下搭建MQTT服务器

- 下载Linux版本的EMQ软件包emqttd-ubuntu16.04-v2.3.11.zip

http://emqtt.com/downloads

解压完复制到windows共享文件夹中。

- 打开终端，cd到emqttd-ubuntu16.04-v2.3.11/emqttd/bin路径。

cd /mnt/Share/emqttd-ubuntu16.04-v2.3.11/emqttd/bin

- 执行以下命令运行。

./emqttd console

- 浏览器打开http://127.0.0.1:18083管理界面，账户名为admin，密码为public，点击登陆。

- 修改虚拟机网络。连接方式采用桥接网卡方式。

6． 输入ifconfig查看ip地址为192.168.1.103

- 设置编译环境

- 解压ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0源码到windows共享文件夹share里

- 打开另一个终端，切换到源码的examples/mqtt_demo目录中。

cd /mnt/Share/ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0/examples/mqtt_demo$

- 设置SDK_PATH,和BIN_PATH环境变量。

export SDK_PATH=/mnt/Share/ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0/

export BIN_PATH=/mnt/Share/ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0/bin/

- 编译工程，是否成功。

make 编译不成功，缺少xtensa-lx106-elf toolchain工具链

- 添加toolchain工具链环境变量

PATH=/opt/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH

- 重新编译工程。

make 成功！

- 修改ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0\examples\mqtt_demo源码

- 在window修改ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0\examples\mqtt_demo\include的user_config.h文件，修改wifi名字，密码和MQTT服务器ip地址。

- 修改ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0\examples\mqtt_demo\user的user_main.c文件，

在文件中添加以下函数，用于修改UART0串口波特为115200。

#include "uart.h"

UART_SetBaudrate(UART0, BIT_RATE_115200);

同时分别复制ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0\driver_lib下的include\ uart.h和driver\ uart.c两个文件到ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0\examples\mqtt_demo工程目录下进行编译。

- 切换回Linux中端，输入./gen_misc.sh进行配置编译。

配置为1=user1.bin、2=40MHz、0=QIO、6=4096KB

编译成功。

- 烧写。

打开flash_download_tools，按图中地址烧写。

烧写完成后复位ESP8266，连接MQTT服务器成功！